Тема 10. Радиоактивное загрязнение местности при авариях на радиационно-опасных объектах. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, порядок работы с ними.

Ионизирующее излучение — это излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов разных знаков, то есть к ионизации среды. К нему относятся потоки частиц (альфа-, бета-, нейтроны) и электромагнитное излучение (гамма-лучи, рентгеновские лучи). Видимый свет и ультрафиолетовое излучение не относятся к ионизирующим.

Доза облучения

Доза — количество энергии, поглощённой единицей массы облучаемой среды. В дозиметрии выделяют несколько типов доз:

Поглощённая доза —  энергия излучения, поглощённая единицей массы вещества. В системе СИ измеряется в греях (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. Ранее использовалась внесистемная единица — рад (1 рад = 100 эрг/г).

Эквивалентная доза — учитывает биологический эффект излучения с учётом типа радиации (α, β, γ, нейтроны и др.). Единица измерения — зиверт (Зв).

Эффективная доза — характеризует риск возникновения отдалённых последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учётом их радиочувствительности. Также измеряется в зивертах.

Мощность дозы — величина дозы, полученной за определённый интервал времени (например, час, сутки, год).

Источники облучения населения

Источники ионизирующих излучений делятся на природные (естественные) и техногенные (искусственные).

Природные источники:

Земная радиация — излучение радионуклидов, содержащихся в горных породах, почве, воде, воздухе. Наибольшее их содержание — в гранитных породах и вулканических образованиях.

Космическая радиация — воздействие космических лучей, особенно на большой высоте.

Радон — природный газ, выделяющийся из горных пород и почвы.

Техногенные источники:

медицинская аппаратура, использующая ИИ для диагностики и лечения (рентгеновские аппараты, компьютерные томографы);

промышленные предприятия ядерно-топливного комплекса;

последствия радиационных аварий, испытаний ядерного оружия;

атомные электростанции (АЭС), исследовательские ядерные реакторы, заводы по производству и переработке ядерного топлива, хранилища радиоактивных отходов и др..

Радиационно-опасный объект (РОО) — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, и при аварии на котором (или при его разрушении) может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей. dvfu.ru

К радиационно-опасным объектам относятся:

атомные электростанции с разными видами реакторов;

предприятия ядерного топливного цикла (урановой и радиохимической промышленности);

склады радиоактивных материалов и хранилища радиоактивных отходов;

морские суда и подводные лодки с ядерными двигательными установками;

полигоны для испытаний ядерного оружия и др.

Радиационное воздействие на людей и животных связано с воздействием ионизирующего излучения, которое вызывает ионизацию атомов и молекул живых тканей, нарушение их структуры и функций. Это может приводить к гибели клеток, мутациям, развитию лучевой болезни и другим патологическим последствиям.

Виды радиационного воздействия

По типу излучения:

альфа-излучение (поток ядер гелия);

бета-излучение (поток электронов);

гамма-излучение (сверхкоротковолновое электромагнитное излучение);

нейтронное излучение;

рентгеновское излучение.

По локализации источника:

внешнее облучение (от удалённого источника);

внутреннее облучение (при попадании радионуклидов внутрь организма с воздухом, пищей, водой);

контактное облучение (при контакте радиоактивных веществ с кожей).

По распределению дозы в объёме тела:

равномерное;

неравномерное;

местное.

По времени воздействия:

кратковременное;

пролонгированное (фракционированное);

хроническое (при длительном воздействии).

Комбинированные радиационные поражения возникают при одновременном или последовательном воздействии ионизирующего облучения, механических, термических и химических факторов.

Классификация последствий облучения

По характеру воздействия:

Соматические эффекты — последствия для самого облученного организма. Включают острую и хроническую лучевую болезнь, локальные лучевые повреждения (лучевые ожоги, катаракта, повреждения половых клеток).

Соматико-стохастические эффекты — незначительные изменения в клетках и тканях, которые могут проявляться в отдалённом периоде (лейкопения, различные формы рака, сокращение продолжительности жизни). Имеют вероятностный характер.

Генетические эффекты — повреждение генома половых клеток, которое может привести к наследственным заболеваниям у потомства.

Отдалённые последствия — изменения, возникающие в организме после лучевой болезни в сроки 10–20 лет и более. Могут быть соматическими (опухолевые и неопухолевые) и генетическими.

Степени лучевой болезни

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) развивается при кратковременном облучении большими дозами в течение короткого промежутка времени. В зависимости от дозы выделяют четыре степени тяжести:

I степень (лёгкая) — 1–2 Гр. Минимальные нарушения общего состояния.

II степень (средняя) — 2–4 Гр. Более серьёзные проявления, включая ухудшение кроветворения.

III степень (тяжёлая) — 4–6 Гр. Значительное угнетение функций многих органов и систем.

IV степень (крайне тяжёлая) — свыше 6 Гр. Критические нарушения, часто ведущие к смертельному исходу.

Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ) развивается при длительном воздействии относительно малых доз радиации, превышающих предельно допустимые. Может иметь три степени тяжести: лёгкую, среднюю и тяжёлую.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения для распространения посредством телевизионного и радиовещания.

Чтобы привлечь внимание населения к сигналам и информации оповещения вначале подается общий сигнал «Внимание всем!» - звук сирены или прерывистые гудки предприятий, - а затем следует информация о характере угрозы и конкретные рекомендации по защите и действиям.

Услышав звуки сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления ГОЧС, а также данное сообщение можно прослушать по входящим в систему оповещения громкоговорящим установкам.

При получении сигнала экстренного оповещения о радиационной опасности:

1. Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) и поспешите вернуться домой.

2. Оказавшись дома, снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери. Включите телевизор и радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии и указаний органов управления ГО и РСЧС.

3. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в герметичных емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник (шкаф).

4. Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств.

5. При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, принимая до 10 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет - 1/4часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три - пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лег - одну-две капли.

Если по условиям радиационной обстановки дальнейшее пребывание людей в данной местности небезопасно, проводится эвакуация населения.

Следите за сообщениями органов управления ГО и РСЧС. Уточните время начала эвакуации, место сборного эвакуационного пункта. Покидая квартиру, выключите источники электроэнергии, возьмите с собой документы, деньги, необходимые вещи, наденьте противогаз или увлажненную ватно-марлевую повязку, накидку или плащ, резиновые сапоги. Предупредите соседей о начале эвакуации.

Прибыв в безопасный район, обязательно пройдите санитарную обработку.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОЖИВАНИИ НА МЕСТНОСТИ С ПОВЫШЕННЫМ РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ

Необходимо защитить органы дыхания от радиоактивных веществ, подготовить жилище, соблюдать правила поведения.

Максимально ограничьте пребывание на открытой территории, при выходе из помещений используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, повязку, плащ, резиновые сапоги).

При нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь на землю, не курите; исключите купание в открытых водоемах до проверки степени их радиоактивного загрязнения; не собирайте в лесу ягоды, грибы и цветы.

Периодически поливайте (увлажняйте) территорию возле дома для уменьшения пылеобразования; строго соблюдайте правила личной гигиены.

Перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите мокрой тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной щеткой.

Во всех помещениях, предназначенных для пребывания людей, ежедневно проводите влажную уборку, желательно с применением моющих средств.

Принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте руки с мылом перед едой и полощите рот 0,5% раствором питьевой соды.

Воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания - приобретенные через торговую сеть.

Сельскохозяйственные продукты из индивидуальных хозяйств, особенно молоко, зелень, овощи и фрукты, употребляйте в пищу только по рекомендации органов здравоохранения.