Тема 6. Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений. Санитарная обработка людей. Средства индивидуальной защиты населения.

Обеззараживание территорий, зданий, сооружений и санитарная обработка населения — комплекс мероприятий, направленных на исключение вредного воздействия радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и болезнетворных микробов на человека, животных и окружающую среду.

Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений

При обеззараживании территорий, зданий, сооружений, одежды и обуви необходимо использовать средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, резиновые перчатки, сапоги, передник) и строго соблюдать меры безопасности.

Обеззараживание включает:

Дезактивацию —  удаление радиоактивных веществ.

Дегазацию —  нейтрализацию или удаление отравляющих веществ.

Дезинфекцию — уничтожение болезнетворных микробов.

Способы обеззараживания поверхностей:

- механическое удаление (сметание, сдувание, снятие заражённого слоя);

- обработка дегазирующими (дезинфицирующими) растворами с помощью щёток, поливочно-моечных машин, машин для внесения жидких удобрений и других средств.

Санитарная обработка людей

Санитарная обработка — комплекс мероприятий по ликвидации заражения личного состава и населения от радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ или бактериальных средств. Она может быть частичной и полной.

Частичная санитарная обработка носит предварительный характер и проводится после выхода (вывода) людей из заражённого района.

При заражении радиоактивными веществами частичная санитарная обработка включает:

обмывание чистой водой открытых участков рук, шеи, лицевой части противогаза;

снятие противогаза после обработки;

тщательное мытьё лица;

полоскание рта и горла.

При заражении жидкими АХОВ или отравляющими веществами для частичной санитарной обработки применяют индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10). Если пакета нет, нужно тщательно промыть открытые участки кожи тёплой водой с мылом.

При заражении бактериальными (инфекционными) средствами частичную санитарную обработку начинают с отряхивания одежды и обметания обуви. Всё это осуществляется при надетом противогазе (ПТМ, ватно-марлевой повязке). Если пакета нет, используют дезинфицирующие растворы и воду с мылом.

Полная санитарная обработка носит характер заключительной меры профилактики поражения людей и сохранения их работоспособности. При ней обрабатывают не только отдельные заражённые участки кожи, но и всю поверхность тела водой с мылом и мочалкой. Обязательно меняют бельё и одежду.

Проводится в предварительно оборудованных стационарных обмывочных пунктах, банях, душевых павильонах, санитарных пропускниках или на специально развёртываемых площадках с использованием передвижных средств. При благоприятных летних условиях полную санитарную обработку можно проводить на открытых проточных водоёмах или на реке.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — это средства, предназначенные для защиты одного человека от вредных и опасных производственных факторов, а также от загрязнения. Они применяются в случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов или другими мерами.

Виды СИЗ

- Средства защиты органов дыхания (СИЗОД). Обеспечивают защиту органов дыхания от вредной, агрессивной внешней среды.

Подразделяются на:

Фильтрующие. Воздух из окружающей среды проходит через набор фильтров, после чего подаётся к органам дыхания. К ним относятся противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки.

Изолирующие. Полностью изолируют организм от окружающей среды с помощью материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей. Включают автономные дыхательные аппараты (с подачей дыхательной смеси из баллонов со сжатым воздухом или кислородом) и шланговые аппараты (с подачей чистого воздуха по шлангу от воздуходувок или компрессорных магистралей).

Самоспасатели. Одноразовые противогазовые устройства, используемые на производстве в период аварийных ситуаций.

- Средства защиты кожи. Предназначены для предохранения людей от воздействия химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

Подразделяются на:

Изолирующие. Изготавливаются из воздухонепроницаемых материалов (например, прорезиненной или полимерной ткани). Могут быть герметичными (закрывают всё тело) и негерметичными (защищают только от капель веществ).

Фильтрующие. Изготавливаются из материалов, пропитанных специальными химическими составами, которые нейтрализуют или поглощают вредные газы, пары и аэрозоли.

- Средства защиты глаз и лица. Обеспечивают барьер между работником и потенциально опасными факторами. Защищают от механических повреждений, химических и биологических воздействий, ультрафиолетового и теплового излучения. К ним относятся защитные очки, щитки, маски, шлемы.

4. Средства защиты органов слуха. Включают противошумные наушники, вкладыши (беруши), шлемы.

5. Медицинские СИЗ. Медицинские препараты и материалы, предназначенные для предупреждения поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов. К ним относятся пакет перевязочный индивидуальный, аптечка индивидуальная, индивидуальный противохимический пакет, комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты (КИМГЗ).

Правила пользования СИЗ

Выбор СИЗ. Должен соответствовать полу, росту, размеру, характеру работы и условиям труда конкретного сотрудника. При выборе СИЗОД необходимо учитывать уровень загрязнения среды и состав загрязнения.

Правильное надевание. Например, при использовании противогазов или респираторов важно обеспечить плотное прилегание маски к лицу. Для самоспасателей важно соблюдать время защитного действия.

Соблюдение гигиены. При использовании вкладышей необходимо следить за гигиеной рук, своевременно очищать ушные раковины от загрязнений и проводить дезинфекцию приспособления.

Использование по назначению. Например, простейшие средства защиты кожи надевают перед угрозой поражения радиоактивными, отравляющими веществами или бактериальными средствами.

Контроль состояния. Следует регулярно проверять исправность СИЗ, своевременно заменять изношенные или загрязнённые элементы.

Правила пользования СИЗ могут различаться в зависимости от их типа и контекста применения. Рекомендуется ознакомиться с инструкциями производителя и соблюдать указанные требования.

Подручные средства защиты органов дыхания — это простейшие конструкции, которые можно изготовить самостоятельно из доступных материалов. Они предназначены для защиты от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств и некоторых химически опасных веществ. От отравляющих веществ (ОВ) и многих аварийно химически опасных веществ (АХОВ) такие средства обычно не защищают.

Ватно-марлевая повязка (ВМП)

Изготовление:

Взять кусок марли размером не менее 100 × 50 см.

В средней части положить ровный слой ваты размером 30 × 20 см и толщиной 1–2 см.

Завернуть марлю с обеих сторон, закрывая вату.

Оставшиеся длинные концы (по 25–30 см) разрезать с каждой стороны вдоль для завязывания.

Завязки закрепить стежками ниток (обшить).

Противопыльная тканевая маска (ПТМ)

Конструкция: состоит из корпуса и крепления. Корпус изготавливается из 4–5 слоёв ткани. Для верхнего слоя подходят бязь, штапельное полотно, миткаль, трикотаж, для внутренних слоёв — фланель, бумазея, хлопчатобумажная или шерстяная ткань с начёсом. Материал для нижнего слоя, прилегающего к лицу, не должен линять. Крепление делают из одного слоя любой тонкой материи.

Общие рекомендации

Все средства защиты органов дыхания надо постоянно содержать исправными и готовыми к использованию.

При использовании таких средств следует учитывать, что их защитные свойства ограничены, а время применения — ограничено.